| NIVEAU CAP IFCA 2A | THÈME / DOMAINE Chantier de remise en état — module F1, diagnostic et état des lieux | SÉANCE N° 1/3 Diagnostic de la machine et état des lieux | SÉQUENCE S10 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM ________________ | PRÉNOM ________________ | DATE ________________ | POSITIONNEMENT C2.1 : 0❑ 1❑ 2❑ 3❑ 4❑ · C1.3 : 0❑ 1❑ 2❑ 3❑ 4❑ |

CONTEXTE PROFESSIONNEL Bienvenue dans le chantier de remise en état de l'atelier ! Cette année, chaque binôme reçoit sa propre machine frigorifique d'occasion à remettre en état, de son diagnostic jusqu'à sa mise en service. Ordre d'intervention n° OI-2026-S10-01 : votre entreprise a racheté un lot de machines frigorifiques d'occasion. Avant tout devis de remise en état, le client demande un état des lieux complet de la machine qui vous est confiée. Le chef de chantier (votre professeur) attribue une machine à votre binôme aujourd'hui et réceptionnera votre fiche de diagnostic en fin de journée. C'est le premier module de la voie « au fil de l'eau » (module F1) de votre chantier. Rappel : la Croix du Frigoriste, avec ses symboles normalisés — c'est ce circuit que vous allez retrouver sur votre machine.

Objectifs — je serai capable de…

- repérer les 4 organes de la Croix du Frigoriste sur la machine qui m'est confiée ;

- dessiner un croquis à main levée du circuit frigorifique de ma machine ;

- relever les valeurs indiquées sur la plaque signalétique de ma machine ;

- dresser un inventaire de ce qui est présent, de ce qui manque et de ce qui est à refaire ;

- rendre compte à l'oral, en fin de journée, de l'état des lieux de ma machine.

Prérequis — je sais déjà…

- nommer les 4 organes de la Croix du Frigoriste : compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur (vu en 1re année) ;

- situer chaque organe sur un circuit frigorifique simple ;

- tenir un carnet de bord ;

- respecter une consigne de sécurité affichée dans l'atelier.

Si les 4 organes de la Croix du Frigoriste ne vous disent rien, prévenez votre professeur avant de commencer : un rappel rapide sera fait avec vous.

Matériel mis à disposition (par binôme)

- Machine frigorifique d'occasion attribuée au binôme (× 1), consignée hors tension et sans fluide

- Fiche de diagnostic — ce document (× 1 par élève)

- Carnet de bord individuel (× 1 par élève)

- Bon de commande vierge (× 1 par binôme)

- Crayon de papier, gomme, règle (× 1 par élève)

- Chiffon et brosse souple pour dégager la plaque signalétique si besoin (consommable)

- Appareil photo ou téléphone de service pour illustrer le carnet de bord (× 1 par binôme, si disponible)

- Lampe torche pour lire une plaque signalétique effacée ou mal placée (× 1 par binôme)

- Gants de manutention et chaussures de sécurité (× 1 par élève)

- Tenue d'atelier complète (× 1 par élève)

Consignes de sécurité

| Risque | Cause possible | Parade |
| --- | --- | --- |
| Manutention | Déplacement ou inclinaison d'une machine lourde pour l'observer sous tous les angles | Ne jamais déplacer seul une machine ; demander de l'aide au professeur ou à un camarade |
| Coupures | Arêtes vives de tôlerie, ailettes de condenseur ou d'évaporateur abîmées | Gants portés en permanence pendant l'inspection, ne jamais passer la main à l'aveugle derrière la tôlerie |
| Chute d'objets | Panneaux, capots ou pièces détachées mal fixés sur une machine d'occasion | Vérifier la stabilité d'un panneau avant de le retirer, le reposer aussitôt après lecture |

⚠ Rappel — Votre machine est consignée hors tension et sans fluide, vérifiée par votre professeur avant le début de la séance. Gestes interdits : ne jamais mettre une machine sous tension ; ne jamais ouvrir un circuit sous pression sans l'accord et le contrôle du professeur. EPI obligatoires toute la journée : chaussures de sécurité, gants, tenue complète. 🚨 En cas d'incident : coupez ou signalez immédiatement (arrêt d'urgence), alertez votre professeur, ne déplacez jamais un camarade blessé, rendez-vous au point trousse de secours indiqué en début de séance.

Fiche de sécurité à cocher

À compléter et signer avant de commencer l'inspection de votre machine.

Déroulement

Étape 1 — Observer ma machine, en silence	15 min

OBSERVER

Placez-vous devant la machine attribuée à votre binôme. Observez-la en silence pendant 3 minutes, sans rien toucher : sa forme, son état général, ce qui saute aux yeux (rouille, pièces manquantes, tuyaux coupés, câbles pendants…).

Question 1 — En une phrase, quelle est votre toute première impression sur l'état général de cette machine ?

Étape 2 — Repérer les 4 organes de la Croix du Frigoriste	25 min

AGIR

Sans l'aide du professeur, cherchez sur votre machine les 4 organes que vous connaissez déjà depuis la 1re année : le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Touchez uniquement ce qui est nécessaire pour regarder de plus près.

NOTER

| Organe | Où je l'ai trouvé (emplacement) | Ce que je remarque (état, marque, modèle) |
| --- | --- | --- |
| Compresseur |  |  |
| Condenseur |  |  |
| Détendeur |  |  |
| Évaporateur |  |  |

Étape 3 — Comprendre le sens du circuit	15 min

RÉFLÉCHIR

Votre professeur passe entre les binômes et vous fait expliciter, après votre observation, le rôle de chaque organe et le sens dans lequel circule le fluide frigorigène dans une machine en état de marche.

Question 2 — Dans quel ordre le fluide frigorigène traverse-t-il les 4 organes lorsque la machine fonctionne normalement ? (numérotez de 1 à 4)

| Compresseur | Condenseur | Détendeur | Évaporateur |
| --- | --- | --- | --- |
| n° ___ | n° ___ | n° ___ | n° ___ |

Étape 4 — Dessiner le croquis à main levée du circuit	45 min

DESSINER

- Repérez sur votre machine tous les tubes qui relient les 4 organes entre eux.

- Dans le cadre ci-dessous, dessinez à main levée le circuit frigorifique complet de votre machine : représentez chaque organe par une forme simple (rectangle ou cercle) reliée par un trait pour chaque tube.

- Nommez chaque organe sur votre croquis et indiquez le sens de circulation du fluide par une flèche.

Croquis à main levée du circuit frigorifique de ma machine — nommer les 4 organes et indiquer le sens du fluide par une flèche (S2.3)

Question 3 — Un tube ou un organe de votre machine est-il absent ou visiblement démonté ? Si oui, lequel ?

Étape 5 — Relever la plaque signalétique	30 min

AGIR

- Localisez la plaque signalétique de votre machine (souvent sur le compresseur ou le bâti). Utilisez la lampe torche si elle est peu lisible.

- Nettoyez-la délicatement au chiffon si besoin, sans forcer.

- Recopiez chaque valeur lisible dans le tableau ci-dessous. Si une valeur est absente ou illisible, écrivez « illisible » — n'inventez jamais une valeur.

NOTER

| Information demandée | Valeur selon plaque signalétique |
| --- | --- |
| Marque / constructeur |  |
| Modèle / référence |  |
| Numéro de série |  |
| Fluide frigorigène (type) |  |
| Charge de fluide (kg) |  |
| Tension d'alimentation (V) |  |
| Fréquence (Hz) |  |
| Intensité nominale (A) |  |
| Pression maximale de service HP (bar) |  |
| Pression maximale de service BP (bar) |  |
| Année de fabrication |  |

Question 4 — Une valeur de la plaque est-elle illisible ou manquante sur votre machine ? Si oui, laquelle, et que faudra-t-il faire pour la retrouver ?

Étape 6 — Inventaire du câblage et de la robinetterie	30 min

OBSERVER

Observez maintenant le câblage électrique visible et les vannes / robinets présents sur votre machine, sans jamais toucher à un fil ou ouvrir une vanne.

NOTER

| Élément observé | Présent ? | État constaté |
| --- | --- | --- |
| Armoire ou boîtier électrique | oui ❑ non ❑ |  |
| Câblage visible entre organes | oui ❑ non ❑ |  |
| Vanne(s) / robinet(s) sur le circuit | oui ❑ non ❑ |  |
| Supportage / fixations de la machine | oui ❑ non ❑ |  |

Étape 7 — Fiche d'inventaire complète, organe par organe	1 h 30

AGIR

Pour chaque organe, notez s'il est présent et en état, s'il manque, ou s'il est présent mais à refaire (abîmé, corrodé, incomplet). Appuyez-vous sur vos réponses des étapes précédentes.

NOTER

| Organe / élément | Présent et en état | Manquant | À refaire — précisez pourquoi |
| --- | --- | --- | --- |
| Compresseur | ❑ | ❑ |  |
| Condenseur | ❑ | ❑ |  |
| Détendeur | ❑ | ❑ |  |
| Évaporateur | ❑ | ❑ |  |
| Tuyauterie / circuit | ❑ | ❑ |  |
| Câblage électrique | ❑ | ❑ |  |
| Robinetterie / vannes | ❑ | ❑ |  |
| Supportage / fixations | ❑ | ❑ |  |

Étape 8 — Liste « manque / à refaire »	inclus ci-dessus

RÉFLÉCHIR

À partir du tableau ci-dessus, listez dans l'ordre de priorité ce qu'il faudra commander ou refaire en premier pour que le chantier de remise en état puisse avancer.

NOTER

| Priorité | Élément manquant ou à refaire | Pourquoi c'est prioritaire |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Étape 9 — Préparer ma restitution orale	15 min

RÉFLÉCHIR

En fin de journée, votre binôme présentera à l'oral, en 2 minutes, l'état des lieux de sa machine au chef de chantier (votre professeur). Préparez ici les 3 points que vous direz.

Question 5 — Notez vos 3 points clés pour la restitution orale (C1.3).

Premier bon de commande de l'année (rituel hebdomadaire)

À partir de votre liste « manque / à refaire », rédigez votre premier bon de commande. Ce rituel se répète chaque semaine tout au long du chantier.

| N° | Désignation de l'article | Quantité | Pour quel organe / usage |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Binôme : ______________________    Machine n° : ______________________    Semaine 1 · 01-05/09/2026

Grille d'évaluation critériée — échelle 0-4

| Compétence | 0 — Non évalué | 1 — Non acquis | 2 — En cours d'acquisition | 3 — Acquis | 4 — Parfaitement maîtrisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2.1 Organiser des informations sur T10 · S2 | Compétence non observée ce jour | Fiche d'inventaire incomplète ou organes non repérés, malgré aide et rappel | Fiche d'inventaire et croquis complétés avec l'aide du professeur, 1 à 2 organes mal repérés | Fiche d'inventaire complète, croquis lisible et juste, 4 organes correctement repérés, réalisé seul | Fiche complète et juste réalisée seul, et l'élève explique à un pair comment il a organisé son inventaire |
| C1.3 Rendre compte sur T1 · S1 | Compétence non observée ce jour | Restitution orale absente ou incompréhensible, aucun point clé identifié | Restitution orale réalisée avec l'aide du professeur (relances nécessaires) | Restitution orale claire et structurée, 3 points clés identifiés, réalisée seul | Restitution claire réalisée seul, et l'élève répond avec assurance aux questions du chef de chantier |
| Savoir-être sécurité · rigueur | Non observé ce jour | EPI ou sécurité oubliés de façon répétée malgré rappel | EPI et sécurité corrects mais nécessitent un rappel ponctuel | EPI portés sans rappel, honnêteté du constat, machine respectée, travail en binôme correct | Savoir-être ci-dessus tenu seul toute la journée, et l'élève rappelle spontanément une règle à un camarade |

MON AUTO-POSITIONNEMENT (à remplir avant la correction du professeur) C2.1 — je me positionne : 0 ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ C1.3 — je me positionne : 0 ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ Savoir-être — je me positionne : 0 ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

Documents à remettre en fin de séance

- Ce document élève entièrement complété (croquis, plaque signalétique, tableaux d'inventaire, 5 questions).

- La liste « manque / à refaire » et le premier bon de commande de l'année.

- La fiche de sécurité à cocher, signée.

- Le carnet de bord, avec au moins une ligne rédigée sur la journée.

D'après : Dossier de présentation pédagogique — Chantier de remise en état (F. Henninot, 2026)