| NIVEAU CAP IFCA 2A | THÈME / DOMAINE Façonnage cuivre — chantier de remise en état (A2) | SÉANCE N° 3/3 Façonnage cuivre et évaluation de fin de séquence | SÉQUENCE S10 — sem. 3, 15-19/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM ________________ | PRÉNOM ________________ | DATE ________________ | POSITIONNEMENT (PAR COMPÉTENCE) 0 ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ |

| TÂCHES T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement | SAVOIRS S2.1 Outils, normes et représentation S6.1 Santé et sécurité (augmenté, outils coupants) | SAVOIR-ÊTRE Rigueur du geste · sécurité outils coupants sans rappel · entraide entre pairs · honnêteté de l'auto-positionnement | COMPÉTENCES (≤ 4) C3.4 Façonner, raccorder, assembler C4.5 Mesurer, comparer C3.3 Implanter, fixer ÉVALUATION en fin de séance |
| --- | --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE Ordre d'intervention n° OI-2026-S10-03 : le client valide l'implantation. Il commande la fabrication de la ligne liquide de votre machine. En fin de semaine, le chef d'atelier contrôle individuellement la qualité de votre façonnage avant d'autoriser le brasage, qui aura lieu la semaine prochaine (S11). Aujourd'hui, vous façonnez et vous assemblez à blanc, sans flamme.

Objectifs — je serai capable de…

- identifier un diamètre de tube cuivre en pouces et le convertir en millimètres ;

- calculer la section d'un tube à partir de son diamètre ;

- réaliser sur un tube 3/8", un cintrage à 90° et un dudgeon conformes ;

- façonner et assembler à blanc la ligne liquide de ma machine.

Prérequis — je sais déjà…

- lire les diamètres de tube cuivre (séance précédente) ;

- citer le seuil de sous-refroidissement autorisé (4 à 8 K) ;

- utiliser un coupe-tube et une cintreuse à main sous surveillance ;

- citer les EPI de l'atelier froid.

Matériel

| N° | Désignation | Quantité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Machine frigorifique du chantier (ligne liquide type CCF à façonner) | × 1 par binôme |
| 2 | Tube cuivre frigorifique 3/8" (barres écrouies) — consommable | selon longueur de ligne |
| 3 | Coupe-tube | × 1 par poste |
| 4 | Alésoir / ébavureur | × 1 par poste |
| 5 | Cintreuse à main | × 1 par poste |
| 6 | Dudgeonnière (jeu de mors incluant le 3/8") | × 1 par poste |
| 7 | Pied à coulisse | × 1 par élève |
| 8 | Mètre ruban ou règle graduée | × 1 par poste |
| 9 | Raccords de la ligne liquide (à préparer, non brasés) | selon plan de la machine |
| 10 | Crayon feutre marqueur pour traçage | × 1 par élève |
| 11 | EPI : gants adaptés, lunettes de protection | × 1 par élève |
| 12 | Carnet de bord | × 1 par élève |
| 13 | Bon de commande hebdomadaire (carnet de chantier) | × 1 par binôme |

Consignes de sécurité

| Risque | Parade | Quand |
| --- | --- | --- |
| Coupure | Gants adaptés pendant la coupe et l'ébavurage du tube. Ne jamais passer le doigt nu sur une extrémité de tube non ébavurée. | Traçage, coupe, ébavurage |
| Projection de copeaux | Lunettes de protection pendant la coupe, l'ébavurage et le cintrage. Ne jamais souffler les copeaux à l'air comprimé vers une personne. | Pendant tout le façonnage |
| Écrasement des doigts | Mains et doigts toujours à l'écart des mors de la cintreuse et de la dudgeonnière pendant leur fermeture. | Cintrage, dudgeon |
| Brûlure | Jamais de flamme cette semaine : aucun brasage n'a lieu en séance 3. Le brasage se fera en séquence S11, avec son propre rituel de sécurité. | Toute la séance |

🚨 En cas d'incident — couper l'outil (arrêt d'urgence), alerter le professeur, ne jamais tenter de retirer soi-même un corps étranger dans l'œil. Trousse de secours et arrêt d'urgence localisés en salle.

J'observe — les tubes cuivre de l'atelier

Avant de façonner, il faut savoir reconnaître un tube. Observez les deux photos ci-dessous pendant 2 minutes, en silence. Ne notez rien pour l'instant : regardez seulement la forme, la couleur, la présentation (barre droite ou couronne enroulée).

D'après : Activité n°1 TUBES CUIVRE — tubes cuivre frigorifiques présentés en barres droites.

D'après : Activité n°1 TUBES CUIVRE — tube en couronne (souple, enroulé) et tubes en barres écrouies (rigides, droits).

Qu'avez-vous observé — Quelle est la différence entre un tube en barre et un tube en couronne ? À votre avis, lequel se cintre le plus facilement à la main ?

La notion du jour — le diamètre en pouces

Les tubes cuivre frigorifiques sont désignés par leur diamètre en pouces (symbole "). Les diamètres les plus courants sur nos machines sont : 1/4", 3/8", 1/2" et 5/8". Pour calculer (section, longueur de développé), il faut d'abord convertir ce diamètre en millimètres. La règle de conversion est simple :

RÈGLE DE CONVERSION 1 pouce = 25,4 mm Pour convertir un diamètre en pouces vers les millimètres : Diamètre (mm) = 25,4 × valeur du pouce. Exemple pour 1/2" : 25,4 × (1/2) = 25,4 × 0,5 = 12,7 mm.

Exercice 1 — j'identifie les diamètres à la dudgeonnière

Au poste, 4 tubes cuivre vous sont présentés. À l'aide des mors de la dudgeonnière (ou du pied à coulisse), identifiez le diamètre de chacun, en pouces.

| Tube | Diamètre identifié (en pouces) | Méthode utilisée |
| --- | --- | --- |
| Tube A |  |  |
| Tube B |  |  |
| Tube C |  |  |
| Tube D |  |  |

Exercice 2 — je convertis les diamètres en millimètres

Complétez le tableau ligne par ligne. Écrivez le détail de chaque calcul dans le cadre en dessous, comme dans l'exemple du 1/2" ci-dessus.

| Diamètre en pouces | Calcul (à écrire) | Diamètre en mm |
| --- | --- | --- |
| 1/4" | 25,4 × (1/4) = ______ | ______ mm |
| 3/8" | 25,4 × (3/8) = ______ | ______ mm |
| 1/2" | 25,4 × (1/2) = ______ | ______ mm |
| 5/8" | 25,4 × (5/8) = ______ | ______ mm |

Exercice 3 — je calcule la section de chaque tube

La section d'un tube, c'est la surface de son ouverture, vue de face (un cercle). Elle se calcule avec la formule du cercle :

FORMULE DE LA SECTION S = (π × D²) / 4 S = section (en mm²) · D = diamètre en mm (utilisez la valeur calculée à l'exercice 2) · π ≈ 3,14. Exemple guidé, pas à pas, pour le 1/4" (D = 6,35 mm) : Étape 1 — je calcule D² : D² = 6,35 × 6,35 = 40,32 mm² Étape 2 — je multiplie par π : 40,32 × 3,14 = 126,6 Étape 3 — je divise par 4 : 126,6 / 4 = 31,67 mm²

Complétez le tableau. Pour chaque ligne, écrivez les 3 étapes du calcul dans le cadre « Détail des calculs » en dessous, comme dans l'exemple.

| Diamètre en pouces | D en mm | Section en mm² (détail attendu dans le cadre) | Section en cm² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 6,35 | ______ mm² (exemple guidé ci-dessus) | ______ cm² |
| 3/8" | 9,52 | ______ mm² | ______ cm² |
| 1/2" | 12,7 | ______ mm² | ______ cm² |
| 5/8" | 15,87 | ______ mm² | ______ cm² |

Détail de mes calculs (3/8", 1/2", 5/8")

Rappel unité : pour passer de mm² à cm², on divise par 100 (1 cm² = 100 mm²).

Étape 1 — Je trace et je coupe

OBSERVER

Repérez sur le plan de votre ligne liquide les longueurs de tube 3/8" nécessaires. Notez-les ci-dessous.

AGIR

Tracez au feutre marqueur chaque longueur sur le tube, en ajoutant la marge d'emboîture indiquée par votre professeur.

Coupez au coupe-tube, en tournant progressivement sans forcer. Gants adaptés obligatoires.

CONTRÔLER — JALON 1

Ébavurez l'intérieur et l'extérieur de chaque extrémité. Passez le doigt ganté à l'intérieur : aucune bavure ne doit accrocher. Faites valider ce jalon avant de continuer.

Réfléchir — Pourquoi une bavure non retirée est-elle un défaut grave sur un circuit frigorifique ?

Étape 2 — Je cintre à 90° à la cintreuse

⚠ Avant de cintrer — lunettes de protection portées, mains et doigts à l'écart des mors de la cintreuse pendant sa fermeture.

OBSERVER

Repérez sur la cintreuse le gabarit correspondant au diamètre 3/8". Positionnez le tube au repère de cintrage indiqué par votre professeur.

AGIR

Actionnez la cintreuse progressivement jusqu'à obtenir un angle de 90°.

CONTRÔLER — JALON 2

Vérifiez l'angle à l'équerre ou au gabarit. Vérifiez que le tube n'est pas ovalisé (toujours rond, pas aplati) ni plissé à l'intérieur du coude. Faites valider ce jalon.

Réfléchir — Que se passe-t-il si le tube est ovalisé au niveau du cintrage ? Quel effet sur le passage du fluide ?

Étape 3 — Je réalise un dudgeon

Le dudgeon (ou évasement) permet d'emboîter deux tubes de même diamètre sans raccord rapporté, avant brasage.

OBSERVER

Choisissez le mors 3/8" de la dudgeonnière. Positionnez le tube dans le mors, en laissant dépasser la longueur indiquée par votre professeur (profondeur de l'emboîture à venir).

AGIR

Serrez le mors, puis actionnez la dudgeonnière progressivement jusqu'à obtenir l'évasement.

CONTRÔLER — JALON 3

Vérifiez que la collerette obtenue est régulière sur tout le tour (pas de fissure, pas de zone plus fine qu'une autre) et que le second tube s'emboîte dedans sans forcer ni trop de jeu. Faites valider ce jalon.

Réfléchir — Pourquoi une collerette fissurée empêcherait-elle un brasage étanche la semaine prochaine ?

Étape 4 — J'assemble à blanc la ligne liquide

⚠ Rappel — aucune flamme cette semaine. On assemble à blanc, sans braser : le brasage aura lieu en séquence S11.

AGIR

Positionnez tous les tronçons façonnés (cintrages, dudgeons, emboîtures) sur la machine, selon le plan de la ligne liquide.

CONTRÔLER — JALON 4

Vérifiez que chaque emboîture s'ajuste sans forcer, que l'alignement général suit le tracé prévu et qu'aucun tronçon n'est en tension. Faites valider ce jalon par votre professeur.

NOTER

Consignez au carnet de bord l'état d'avancement de votre ligne liquide (tronçons façonnés, jalons validés, points restant à reprendre).

Documents à remettre en fin de séance

- Ce document complété (identification, conversions, calculs de section, jalons de contrôle).

- Le carnet de bord à jour.

- Le bon de commande hebdomadaire (baguettes de brasure, azote… pour S11).

- Le sujet d'évaluation complété avec votre auto-positionnement (ci-après).

ÉVALUATION DE FIN DE SÉQUENCE — 1 heure, poste individuel Cette évaluation se déroule seul, à votre poste, sans l'aide de votre binôme. Elle porte sur 3 parties. Lisez chaque consigne en entier avant de commencer. Elle préfigure l'évaluation sommative officielle de la semaine 7 (séquence S10-S11), qui portera sur les mêmes compétences. Partie 1 — Pratique : cintrage 90° + dudgeon (C3.4) — 25 min Sur le tube 3/8" remis par votre professeur, réalisez seul : un cintrage à 90° puis un dudgeon, conformes aux critères vus en séance (angle correct, tube non ovalisé, collerette régulière). Prévenez votre professeur quand vous avez terminé. Partie 2 — Mesure : identification et conversion (C4.5) — 20 min Trois tubes numérotés (E, F, G) sont posés à votre poste. Identifiez le diamètre de chacun au pied à coulisse ou à la dudgeonnière, convertissez-le en millimètres, puis calculez sa section. Écrivez le détail de chaque calcul. Tube; Diamètre (pouces); Diamètre (mm); Section (mm²); Détail du calcul. E; ______; ______; ______. F; ______; ______; ______. G; ______; ______; ______. Partie 3 — Questions courtes : mise en place mécanique (C3.3) — 15 min Répondez en une ou deux phrases, à partir de ce que vous avez appris en séance 2 (mise en place mécanique de votre machine). a) Citez un point de contrôle vérifié avant de fixer un équipement sur son support (aplomb, fixation, autre). b) Pourquoi doit-on vérifier la fixation d'un compresseur avant de raccorder le cuivre dessus ? c) Quel risque prend-on si un équipement est mal fixé au moment de la mise en service ?

Auto-positionnement — à remplir AVANT la correction

Pour chaque compétence, cochez d'abord votre propre niveau ressenti (colonne Auto). Votre professeur validera ensuite (colonne Prof). Échelle 0 à 4. 0 = compétence non observée ce jour (différent d'une absence).

| Compétence | 0 — Non évalué | 1 — Non acquis | 2 — En cours d'acquisition | 3 — Acquis | 4 — Parfaitement maîtrisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.4 Façonner, raccorder, assembler sur T10 · S2.1 | Compétence non observée ce jour | Cintrage ou dudgeon non conformes malgré aide et rappel | Cintrage et dudgeon conformes avec aide ou rappel du professeur | Cintrage et dudgeon conformes, en autonomie, sans aide | Cintrage et dudgeon conformes, geste sûr et rapide, peut expliquer un point de contrôle à un pair |
| C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs sur T11 · S2.1 | Compétence non observée ce jour | Identification ou conversion erronées malgré aide | Identification correcte, conversion ou calcul de section avec aide | Identifie, convertit et calcule la section seul, sans erreur | Identifie, convertit et calcule seul ET peut vérifier le résultat d'un pair |
| C3.3 Implanter, manutentionner, fixer sur T11 · S6.1 — reprise | Compétence non observée ce jour | Réponses incorrectes ou absentes malgré aide | Réponses partielles, avec aide ou reformulation | Réponses correctes, en autonomie | Réponses correctes et argumentées, fait le lien avec la sécurité de la mise en service |
| Savoir-être observation continue | Compétence non observée ce jour | Sécurité non respectée malgré rappel, précipitation | Sécurité respectée avec rappel de l'examinateur | Sécurité sans rappel, calme, auto-positionnement honnête | Sécurité, calme et rigueur sans rappel ET aide un pair sans perturber sa propre évaluation |

Auto ________  ·  Prof ________ (par compétence, à reporter sur le positionnement de la barre du haut).

Cette évaluation préfigure l'évaluation sommative officielle de la semaine 7 (séquence S10-S11), qui portera sur les mêmes compétences.

D'après : Activité n°1 TUBES CUIVRE (+ corrigé) ; Activité n°7 CINTRAGES + brasures ; Dossier de présentation pédagogique — Chantier de remise en état (F. Henninot, 2026).