Plan de séance — S12 · Séance 3 · Étanchéité, vide, évaluation

LPP
JACQUES RAYNAUD

| NiveauCAP IFCA 2A | Thème / DomaineÉtanchéité, tirage au vide — chantier de remise en état (A4) | Séance n° 3/3Étanchéité à l'azote, tirage au vide — et preuve finale | SéquenceS12 P6 · positionnement : 2e année, sem. 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Semaine / DateSem. 10 · 17-21/11/2026 | Salle / ZoneAtelier Froid — zone chantier + vestiaire | Durée prévue8 h (4 h + 4 h) — durée effective : ________ | EncadrementBi-prof (2 pôles), puis évaluation individuelle |

#### Tâches

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement
T13 Tirer au vide, charger et contrôler l'installation sous tension

#### Savoirs

S5.1 Systèmes à détente directe à confirmer
S6.1 Santé et sécurité à renforcer

#### Savoir-être

Sécurité pression sans rappel · conclusion honnête sur preuve · rigueur en évaluation

#### Compétences (≤ 4)

Évaluation plein poids, École Directe
C3.6 Câbler, connecter
C3.9 Vérifier l'étanchéité
C4.1 Tirer au vide

#### Mise en situation professionnelle

Avant votre départ en PFMP 3, le client exige la preuve que le circuit est étanche et déshydraté. Ordre d'intervention n° S12-A4-03 : rédiger un rapport de preuve (pressions relevées, conclusion argumentée). En fin de journée, audit individuel de qualification : l'évaluation sommative S12, remontée sur École Directe.

#### Objectifs — je serai capable de…

- concevoir et justifier un protocole d'épreuve d'étanchéité à l'azote ;

- réaliser l'épreuve et conclure sur preuve (stabilité manométrique, recherche de fuite) ;

- réaliser un tirage au vide et lire un vacuomètre pour statuer sur la déshydratation ;

- réaliser seul, en évaluation, un câblage conforme et son contrôle.

#### Prérequis — je sais déjà… (réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)

- lire une pression sur un manomètre BP/HP ;

- situer les organes de la Croix du Frigoriste sur ma machine ;

- câbler pressostats, régulation et relais KA (séances 1 et 2) ;

- citer les risques des bouteilles sous pression et de la consignation.

⚠ Sécurité — azote sec (azote R) uniquement, étiquette vérifiée avant tout raccordement (l'oxygène est comburant au contact des huiles = explosion) · détendeur obligatoire, montée en pression progressive · pression d'épreuve selon la plaque signalétique et la NF EN 378, validée par le professeur · lunettes pendant toute l'épreuve, vérifiées avant raccordement · purge à l'écart des personnes · consignation électrique systématique pour le poste câblage. 🚨 En cas d'incident : couper (arrêt d'urgence), fermer la bouteille, alerter le professeur — trousse de secours et arrêt d'urgence localisés en phase 5.

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

LPP
JACQUES RAYNAUD

Fiche de déroulement — S12 · séance 3/3 · CAP IFCA 2A

### Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne Observations se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Ligne sur fond jaune = évaluation sommative individuelle, remontée sur École Directe.

| Durée | Phase | Contenu et déroulé | Professeur | Élèves | Docs / matériels | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matinée — 4 h 00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 min | 1. Débuter la séance | Accueil en salle, appel. Annonce de l'enjeu du jour : dernière séance avant la PFMP 3, évaluation sommative en fin de journée. | Fait l'appel, annonce l'enjeu. | Répondent, prennent connaissance du planning affiché. | Liste d'appel · planning affiché |  |
| 10 min | 2. Mettre en situation | Ordre d'intervention S12-A4-03 : le client exige la preuve avant le départ en PFMP 3 ; rapport de preuve à remettre. | Présente l'ordre d'intervention, questionne sur l'enjeu de la preuve. | Reformulent la mission du jour. | Ordre d'intervention imprimé |  |
| 5 min | 3. Présenter les objectifs | Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien direct avec l'évaluation sommative de fin de journée. | Affiche et commente. | Repèrent l'objectif qui les inquiète. | Affiche objectifs |  |
| 10 min | 4. Vérifier les prérequis | Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau : situer les 4 organes de la Croix du Frigoriste sur la photo de SA machine + repérer l'intrus parmi trois bouteilles (azote / oxygène / air comprimé). | Distribue l'exercice, vérifie chaque tenue au vestiaire. | Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice. | Photo de la machine du binôme · fiche 3 bouteilles · EPI |  |
| 20 min | 5. Donner la démarche | Mise en sécurité de la zone (azote R uniquement, détendeur, lunettes, purge à l'écart ; conduite incident, arrêt d'urgence et trousse localisés) puis planter la notion : OBSERVER un manomètre témoin raccordé, 2 min en silence → NOMMER (fuite, étanche, stable) → EXPLICITER l'épreuve d'étanchéité. Lancement de la situation-problème : « ta machine tient-elle la pression ? » | Anime le rituel sécurité, démontre sur le manomètre témoin, pose le problème. | Énoncent les risques, observent en silence, formulent une hypothèse (étanche / fuyarde) — ne manipulent pas. | Manomètre témoin sur circuit fermé · fiche sécurité azote |  |
| 40 min | 6. Guider l'étude (a) — étape A | Conception du protocole : hypothèse écrite + protocole d'épreuve (pression visée, points de contrôle, méthode de recherche de fuite). Question de compréhension à traiter : pourquoi de l'azote et pas de l'air comprimé ? | Circule, questionne les choix, ne valide aucun protocole non justifié. | Rédigent hypothèse et protocole au carnet de bord, répondent à la question de sécurité. | Carnet de bord · consignes de sécurité affichées |  |
| 20 min | 6. Guider l'étude (b) — étape B | Validation des protocoles : chaque binôme présente sa démarche à l'oral ; le professeur fixe la pression d'épreuve définitive selon la plaque signalétique et la NF EN 378. | Valide ou fait corriger, fixe la pression définitive. | Présentent oralement, ajustent, notent la pression validée. | Plaque signalétique de la machine |  |
| 10 min | Pause du matin — bouteilles fermées. |  |  |  |  |  |
| 1 h 55 | 6. Guider l'étude (c) — étape C | Épreuve d'étanchéité à l'azote — port des lunettes vérifié avant tout raccordement ; bouteille + détendeur, montée en pression progressive jusqu'à la valeur validée, recherche de fuite (eau savonneuse ou détecteur), relevé de la stabilité du manomètre dans le temps. Question posée après 3 actions : que signifie une chute de pression sans fuite détectée à l'eau savonneuse ? | Supervise chaque raccordement, contrôle protocole et pression, questionne chaque binôme. | Réalisent l'épreuve, notent pression initiale / stabilisée, fuites trouvées ou non, répondent. | Bouteille d'azote R + détendeur · manifold · eau savonneuse · lunettes |  |
| — | Pause méridienne (hors décompte) — bouteilles fermées, machines hors tension. |  |  |  |  |  |
| Après-midi — 4 h 00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 h 45 | 6. Guider l'étude (d) — étape D | Conclusion sur preuve, puis tirage au vide : verdict écrit (étanche confirmé / fuite localisée) ; raccordement de la pompe à vide, lecture du vacuomètre, notion d'incondensables. Question posée : que veut dire une remontée de pression après isolement (humidité ou fuite) ? | Fait conclure sur preuve, encadre le tirage au vide, questionne sur la remontée de pression. | Concluent par écrit, réalisent le tirage au vide, notent la lecture, répondent. | Pompe à vide + vacuomètre · carnet de bord |  |
| 10 min | 8 bis. Bon de commande | Rituel chantier : carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (raccords, azote…) ; finalisation de la feuille F4. | Collecte, vérifie la complétude. | Rédigent carnet, bon de commande et feuille F4. | Carnets · bons de commande · feuille F4 |  |
| 20 min | 9. Ranger — nettoyer | Bouteilles fermées, outillage rangé, nettoyage des postes, installation des 3 postes d'évaluation. | Supervise la fermeture des bouteilles, installe les 3 postes. | Ferment, rangent, nettoient. | — |  |
| 1 h 20 | ÉVALUATION SOMMATIVE S12 | Individuelle, 3 postes tournants (l'élève quitte son binôme), rotation chronométrée : poste 1 câblage au schéma (C3.6) · poste 2 épreuve d'étanchéité sur point de contrôle, conclure (C3.9) · poste 3 lecture du vacuomètre et diagnostic déshydratation (C4.1). | Chronomètre la rotation, observe individuellement, renseigne la grille critériée. | Passent seuls sur les 3 postes, sans aide du binôme, remplissent leur fiche individuelle. | Grille critériée S12 (École Directe) · 3 postes équipés |  |
| 15 min | 8. Évaluer et réajuster | Bilan collectif sur les points de vigilance observés puis auto-positionnement par compétence (C3.6, C3.9, C4.1 + savoir-être), avant validation professeur. | Anime le bilan, recueille fiches et auto-positionnements. | S'auto-positionnent honnêtement, remettent leur fiche. | Fiche d'auto-positionnement |  |
| 10 min | 10. Clôturer la séance | Retour en tenue de ville, restitution des EPI, rappel des modalités de la PFMP 3. | Supervise le vestiaire, clôt et rappelle la PFMP 3. | Se changent, restituent, sortent. | — |  |

#### Synthèse de la séance (à chaud)

#### Modifications à porter (pour la prochaine fois)

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

D'après : Dossier de séquence S12.html · Plan de séance.html (séance 1, gabarit)