LPP
JACQUES RAYNAUD

| NiveauCAP IFCA 1A | Thème / DomaineDécouverte et inventaire de l'atelier | Séance 1 · 2 h — DOCUMENT PROFESSEUR, 2 ateliersIdentifier et trier l'outillage | SéquenceS0 · rentrée 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Salle / ZoneAtelier Froid — zone Électrique + zone Façonnage | Durée prévue2 h — 2 ateliers de 15 en parallèle | ModalitéVisite-découverte guidée allégée + ateliers tournants par famille d'outils, aucun geste technique nouveau | Encadrement2 encadrants, 1 par atelier (à confirmer) |

##### Tâches

T5 Prendre connaissance et organiser les informations
T6 Préparer, vérifier les matériels et outillages

##### Savoir

S2.1 Outils, normes et représentation nouveau

##### Savoir-être

Rigueur du poste, respect des rayons affectés, travail en équipe, manipulation prudente

#### Compétence (≤ 4)

Découverte C2.2 Contrôler les éléments nécessaires à la réalisation sur T6 · S2.1

Ancrage tâche/compétence — L'ancrage T6·S2.1 → C2.2 est une dérivation pédagogique du chef d'orchestre : le lien fin tâche↔compétence n'est pas tabulé tel quel dans l'arrêté CAP IFCA (RAP et RC se relient au niveau activité↔capacité). À ne jamais présenter comme une matrice officielle.

### Ce que ce document ajoute aux deux TP élèves

Ce document couvre les deux ateliers en une seule fois : réponses attendues pour chaque famille (nom exact, fonction, pourquoi telle particularité), erreurs typiques, organisation du plateau, minutage détaillé et différenciation. Aucune valeur non sourcée : les désignations et fonctions citées proviennent de « 01-Outillages et protections.pdf » (Dossier Matériels & Équipements, v001-2014) et de « Liste outillage élèves prise en charge caisse.xlsx » (Classe 1 CAP 2022/2023). Ce que ces sources ne couvrent pas est signalé « à confirmer », jamais inventé.

### Méthode pédagogique du module

Visite-découverte guidée allégée, puis ateliers tournants par famille d'outils, en 2 ateliers parallèles. Aucun geste technique n'est enseigné ce jour : l'activité est un tri et un contrôle visuel, pas une manipulation d'installation. La sécurité de manipulation (dont « pourquoi une pince est isolée ») est démontrée avant le tri, jamais découverte seule. Le tri lui-même suit la logique observer → nommer → expliciter : les élèves cherchent d'abord la famille par ressemblance, la fiche d'identification ne fait que confirmer.

Point de vigilance organisationnel — Les deux ateliers tournent en même temps, sans rotation : chaque élève ne voit que sa famille du jour. Le croisement Électrique ↔ Façonnage (pour les OVNI notamment) est volontairement réservé à la séance 3 — ne pas anticiper en séance 1.

### Trame horaire — module 2 h (recomptée ligne à ligne)

| Durée | Étape | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Séance 1 — 2 h 00 (préparation de chantier = 40 min) |  |  |
| 5 min | 1. Débuter | Accueil commun, appel, répartition en 2 groupes de 15. |
| 5 min | 2. Mettre en situation | Ordre d'intervention OI-2026-S0-01 : reprise en main du magasin avant le premier chantier. |
| 5 min | 3. Objectifs | « Je serai capable de… » affichés, lien C2.2, statut Découverte non remontée. |
| 10 min | 4. Vérifier les prérequis | Rituel d'entrée : zones, rayons, arrêt d'urgence et trousse localisés. |
| 15 min | 5. Donner la démarche | Sécurité de manipulation démontrée sur 2-3 outils (dont pourquoi une pince est isolée) ; question ouverte sur le critère de tri, sans réponse donnée. |
| 50 min | 6. Guider l'étude — 2 ateliers en parallèle | Tri par famille + OVNI, fiches d'identification, comptage, rangement en bacs étiquetés. Pause courte de 10 min incluse, commune aux deux ateliers. |
| 10 min | 7-8. Synthèse + évaluer/réajuster | Mise en commun par atelier (pas de croisement), remplissage de la fiche d'inventaire. |
| 15 min | 9. Ranger — nettoyer | Remise en rayon des familles triées, restitution des bacs, contrôle visuel du poste. |
| 5 min | 10. Clôturer | Annonce de la séance 2 (contrôle de l'état, constitution des lots de 15). |

Total : préparation de chantier (phases 1→5) = 5+5+5+10+15 = 40 min ; phase 6 = 50 min ; synthèse 10 min + rangement 15 min + clôture 5 min = 30 min. Total module : 40 + 50 + 30 = 120 min exactes, conforme au plan de séance. Le cadrage de séquence proposait 60 min pour la phase 6 et 15 min pour le rangement (total 130 min) ; la phase 6 a été resserrée à 50 min pour respecter les 2 h annoncées — voir la note du plan de séance.

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 02/09/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

LPP
JACQUES RAYNAUD

S0-Séance 1 · document professeur — Atelier Électrique

### Corrigé — fiche d'identification, Atelier Électrique (9 familles)

| Famille | Isolée ? | Fonction (réponse attendue) | Pourquoi cette particularité |
| --- | --- | --- | --- |
| Pince coupante diagonale | Oui (gaine VDE) | Coupe les fils et câbles électriques. | Mâchoires en biais pour couper au ras d'une surface. |
| Pince à dénuder | Oui (gaine VDE) | Retire la gaine isolante sans couper le cuivre. | Encoches calibrées par section de fil (0,5-4 mm² sur le modèle de la caisse). |
| Pince à bec demi-rond coudé | Généralement oui — à vérifier sur l'exemplaire réel | Saisit/plie un petit fil en espace restreint. | Statut ambigu volontaire (partagée avec Façonnage) : l'équipe doit argumenter son rangement. |
| Tournevis testeur (1 pièce) | Oui (manche VDE) | Détecte la présence d'une tension. | Ne s'utilise jamais en autonomie, uniquement sur consigne du professeur. |
| Tournevis plat petit (≈2,5×50 mm) | Oui (VDE) | Visse/dévisse une petite vis à empreinte plate. | Composition conforme au coffret « STANLEY® FATMAX® tournevis isolés VDE, 6 pièces » (voir tableau des dimensions repères ci-dessous). |
| Tournevis plat moyen (≈3,5×75 mm) | Oui (VDE) | Visse/dévisse une vis moyenne à empreinte plate. |  |
| Tournevis plat gros (≈5,5×150 mm) | Oui (VDE) | Visse/dévisse une grosse vis à empreinte plate, forte prise. |  |
| Tournevis cruciforme (Pozidriv) petit modèle (≈PZ1×100 mm) | Oui (VDE) | Visse/dévisse une vis à empreinte cruciforme, petit modèle. |  |
| Tournevis cruciforme (Pozidriv) gros modèle (≈PZ2×125 mm) | Oui (VDE) | Visse/dévisse une vis à empreinte cruciforme, gros modèle. |  |

#### Dimensions repères — coffret Stanley FATMAX VDE 6 pièces (sourcé)

Réf. commerciale 0-65-443 (recherche web du 02/09/2026, à confirmer sur la référence gravée sur LE coffret réel de l'atelier). L'élève relève la dimension réellement gravée sur son exemplaire : elle peut différer légèrement (usure du marquage, pièce de complément hors coffret) — c'est le marquage qui fait foi, pas ce tableau.

| Type | Dimension repère |
| --- | --- |
| Testeur | 1 pièce, pas de dimension normée (contrôle de continuité simple) |
| Plat petit | ≈ 2,5 × 50 mm |
| Plat moyen | ≈ 3,5 × 75 mm |
| Plat gros | ≈ 5,5 × 150 mm |
| Cruciforme (Pozidriv) petit | ≈ PZ1 × 100 mm |
| Cruciforme (Pozidriv) gros | ≈ PZ2 × 125 mm |

Pourquoi une pince est isolée — réponse attendue, niveau simple — Le manche est recouvert d'une gaine plastique qui empêche le courant de passer dans la main si l'outil touche accidentellement un fil sous tension. Ne pas aller plus loin (pas de classe de tension, pas de norme NF C 18-510 ce jour — hors calibre S0, cette notion sera développée en habilitation électrique plus tard dans la formation).

#### Erreurs typiques et remédiation — Atelier Électrique

| Erreur observée | Remédiation immédiate |
| --- | --- |
| Confond pince coupante diagonale et pince à dénuder (les deux « coupent ») | Faire chercher la trace laissée : la dénudeuse laisse le fil de cuivre intact, la coupante le sectionne. |
| Range le testeur avec les tournevis plats sans le signaler comme particulier | Rappeler que le testeur ne se manipule jamais seul : le distinguer visuellement dans le bac de tri. |
| Range la pince à bec demi-rond avec les pinces coupantes sans argumenter | Relancer la question « à quoi sert-elle en priorité, couper ou saisir ? » avant de trancher. |
| Coche « isolée » sans vérifier toute la longueur du manche | Faire vérifier qu'aucune partie métallique n'est visible sur le manche, pas seulement l'aspect général de l'outil. |
| Mélange les 6 tournevis en un seul tas « jeu de tournevis » | Faire relire la dimension gravée sur chaque exemplaire avant de séparer plat/cruciforme puis petit/moyen/gros. |
| Range un OVNI « parce qu'il ressemble » à une famille connue | Rappeler la consigne : en cas de doute, l'objet va dans le bac OVNI, jamais forcé dans une famille. |

Mécanisme TRANSFERT vs OVNI — TRANSFERT : l'outil est reconnu mais appartient à l'autre atelier (ex. une cintreuse trouvée côté Électrique) → on ne l'inventorie pas ici, on le pose dans le bac TRANSFERT, l'autre atelier le comptera. OVNI : l'outil n'est identifié par personne → il attend le croisement de séance 3. Si une équipe hésite, la question à poser est : « vous savez ce que c'est, juste pas d'ici ? » (TRANSFERT) ou « vous ne savez vraiment pas ce que c'est ? » (OVNI). Aucune liste d'objets OVNI n'est fournie par les sources (le contenu exact du bac dépend du stock réel préparé par Franck) : à compléter au moment de la préparation, sans anticiper leur identité aux élèves.

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 02/09/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

LPP
JACQUES RAYNAUD

S0-Séance 1 · document professeur — Atelier Façonnage

### Corrigé — fiche d'identification, Atelier Façonnage (5 familles propres)

| Famille | Fonction (réponse attendue) | Pourquoi cette particularité |
| --- | --- | --- |
| Pince multiprise débrayable | Saisit/maintient des objets de tailles diverses ; articulation réglable qui agrandit l'écartement des mâchoires. | Le débrayage change la plage de serrage sans changer d'outil. |
| Coupe-tube | Coupe un tube de cuivre avec précision et permet l'ébavurage. | La molette de coupe tourne autour du tube ; ne jamais forcer d'un coup pour éviter d'écraser le tube. |
| Cintreuse cuivre 1/4" · 3/8" · 1/2" · 5/8" + modèle 3 diamètres (1/4 · 5/16 · 1/2) | Plie un tube de cuivre sans l'écraser. Une cintreuse par diamètre de tube. | Chaque diamètre est une ligne d'inventaire à part : une 1/2" ne remplace pas une 1/4". L'élève relève la dimension gravée sur le corps ou la molette pour savoir laquelle il tient. Le jeu réel de l'atelier est à confirmer au comptage — c'est justement l'objet de la séance. |
| Cintreuse plombier | Plie un tube (acier/plomb) plus rigide qu'une cintreuse cuivre classique. | Famille à part, pas « une cintreuse cuivre de plus » : mécanisme et usage différents (à confirmer sur le modèle réel de l'atelier). |
| Outils mécaniques (clé plate, clé à pipe) | Serre/desserre un écrou ou un boulon ; la clé à pipe accède aux espaces restreints. | Un seul bac, sans sous-tri : peu d'exemplaires réels en stock, la finesse n'a pas de sens ici. |

#### Erreurs typiques et remédiation — Atelier Façonnage

| Erreur observée | Remédiation immédiate |
| --- | --- |
| Confond coupe-tube et lime plate (les deux « travaillent » le tube coupé) | Faire dire l'ordre d'usage : le coupe-tube coupe, la lime/l'ébavureur reprend l'arête après coupe — ce ne sont pas la même famille. |
| Range toutes les cintreuses ensemble sans relever le diamètre gravé | Faire chercher le marquage sur le corps ou la molette avant de ranger ; sans marquage lisible, signaler l'exemplaire au professeur plutôt que deviner. |
| Confond cintreuse plombier et cintreuse cuivre (« c'est juste une cintreuse de plus ») | Faire comparer les deux outils en main : rayon et mécanisme diffèrent, ce sont deux familles distinctes. |
| Sous-trie les outils mécaniques par taille comme les tournevis côté Électrique | Rappeler que le stock est trop faible ici : un seul bac suffit, pas de sous-catégories. |

#### Familles partagées (comptage indicatif, sur les deux ateliers)

« C'est pas vraiment un inventaire officiel, c'est plus pour savoir ce que j'ai » — pas de contrôle d'état aussi strict que les familles propres, pas de total de 15 visé.

| Famille | Fonction | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Mètre-ruban | Mesure la longueur d'un tube avant coupe. | Ruban rétractable, à lire au même point de référence à chaque mesure. |
| Clé à molette (petite/moyenne/grande) | Serre/desserre un écrou, mâchoire réglable. | Trois tailles pour couvrir les diamètres rencontrés (12-36 mm sur le modèle de la caisse). |
| Outils mécaniques | Voir tableau des 5 familles propres ci-dessus. | Même bac que côté Façonnage ; s'il en traîne côté Électrique, les compter aussi, sans viser un total précis. |

OVNI Atelier Façonnage — piste plausible, à confirmer — La dudgeonnière (désignation exacte de la caisse réelle : « Dudgeonniere 195 3/16-5/8 », source xlsx) ne figure dans aucune des 5 familles décidées avec Franck pour cette séance : c'est une candidate naturelle au bac OVNI. Sa fonction n'est pas nommée telle quelle dans « 01-Outillages et protections.pdf » (le dossier décrit des outils voisins : la pince à emboîture et la matrice pour collet battu) : ne pas donner sa fonction aux élèves avant la séance 3, et faire confirmer la fonction exacte par Franck avant l'élaboration du corrigé de séance 3.

### Différenciation (consolidation / standard / approfondissement)

| Profil | Adaptation |
| --- | --- |
| Consolidation | Fiche d'identification pré-remplie avec un exemplaire de chaque famille déjà sorti du bac et posé à côté de sa ligne ; l'élève complète le comptage restant. |
| Standard | Déroulement tel que décrit dans le document élève : identification par la fiche, puis tri et comptage autonomes. |
| Approfondissement (tutorat) | Après son propre tri, l'élève explique à un pair la règle qu'il a utilisée pour distinguer deux familles proches (ex. coupante/dénudeuse, coupe-tube/lime), sans regarder la fiche. |
| FLE / TDAH-DYS | Une seule famille annoncée à la fois, jamais deux consignes simultanées ; fiche d'identification doublée d'un exemplaire réel posé à côté de chaque ligne plutôt que du texte seul. |

### Organisation du plateau

Deux zones distinctes, chacune avec : 1 table par équipe (une équipe = une famille), 1 bac mélangé de départ par équipe, autant de bacs de tri étiquetés que de familles + 1 bac « OVNI » commun aux deux ateliers (mis en réserve, pas encore ouvert en séance 1) + 1 bac « TRANSFERT » par atelier (outils reconnus mais du mauvais atelier, remis à l'autre équipe en séance 3). Prévoir un passage du professeur table par table pendant le tri (phase 6) plutôt qu'un contrôle unique en fin d'activité, pour repérer les erreurs de tri au fil de l'eau.

### Croisements interdisciplinaires

- Prévention des risques professionnels — coupure, risque électrique, manipulation prudente ;

- Technologie — familles d'outils cuivre/acier/électrique, vocabulaire métier ;

- Vie scolaire — rangement, respect du matériel collectif de l'atelier.

D'après : « 01-Outillages et protections.pdf » (Dossier Matériels & Équipements, v001-2014, F. Henninot) ; « Liste outillage élèves prise en charge caisse.xlsx » (Classe 1 CAP 2022/2023, F. Henninot) ; « _CADRAGE-S0.md » (chef d'orchestre usine FrigorX, 02/09/2026).

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 02/09/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise